注意：凡须单独操作镭神激光雕刻切割机用户，均须通过本考核，并取得操作许可证，方可独立操作设备，否则须在持有

操作许可证的工程师带领下使用设备。

学员单位：                             学员姓名：                 身份证号：

1、CO2激光加工属于（        ），因此严禁将身体的任何部位至于激光头下。

A 热加工   B 冷加工  C 电火花  D 数控加工

2、由于CO2激光具为（        ）激光，因而操作者不可将身体的任何部位穿越光路。

A 红色   B不可见  C 蓝紫色  D 绿色

3 、材料（        ）上机加工，将导致设备或人员不可忽量的损坏与伤害。

A 木板  B 亚克力  C PVC  D 纸张   E玻璃  F镜子

4 、机床在加工中，须打开（        ）可有效排放废气。

A 冷却循环机  B 风机  C 气泵  D空压机

5、 机床在加工中，打开（        ）能防止加工的产生明火，并保护聚焦镜片。

A 冷却循环机  B 风机  C 气泵 D空压机

6 、（        ）是给激光发生器冷却的装置，开机时为常开状态。

A 冷却循环机  B 风机  C 气泵 D空压机

7 、当听到机床发出滴滴啸叫报警声时，通常为（        ），须停机检查或维护。

A 长时间加工致使冷却水温过高  B气泵故障   C冷却管路受阻  D 激光器故障

8 、当我们所需加工的图形不是控制软件自身格式时，我们需要（        ）才能使用。

A 打开  B 导入  C 保存  D 下载

9、 为防止图形在加工过程中重复切割，客户在加工前需在软件中（        ）。

A 删除重线  B 走边框  C 设置工艺  D 切边框

10、 当加工方式为激光扫描时，扫描间隔最佳数值应设置为（        ）。

A 0.45   B 0.045   C 0.5   D 1

11 、获得（        ）是客户操作机床的前提，只有持证人可单独操作设备，并对设备的运行有监督维护权。

A 教师证   B 学生证   C 会计证   D镭神激光设备操作许可证

12、 激光高压包发出的脉冲正电压为（        ），因而严禁触碰高压红线。

A 5~200V  B 200v~10kV  C 10~15KV  D 15~20kV

13 、当材料发生（        ），须对材料进行镇压，防止材料与激光头发生碰撞，导致错位。

A 凸起  B 凹陷 C 卷边   D裂纹

14 、冷却循环水可采用（        ）。

A 自来水  B 蒸馏水  C 纯净水  D冷却液

15、 在设备调光过程中，光靶显现（        ）图案尚为正确的光斑。

A                      B
16、 为防止加工材料的变形，存储时应（        ）。

A平放于地面或货架  B 竖直放立  C倾斜放置

17 、（        ）是整个设备的最终保护装置，当遇紧急情况时可直接切断

A 手动出光键  B 空气开关  C 风机按键  D 气泵按键

18、 附着在台面上的（        ）是设备长时间加工烧结形成，及时清理可有效防止反光烧坏材料，并降低明火隐患，提高设备安全性与加工质量。

A 材料  B碳化物  C 灰尘  D油渍

19、 加工过程中严禁将身体的任何部位放置在设备内，如必须伸入可按下（        ）再进入。

A 走边框键  B 暂停键  C出光键  D 定位键

20、 激光照射在反光材料上将出现光折射现象，会对人员或设备造成伤害，因而严禁加工（        ）。

A 木板  B 纸张  C 皮革  D 高反光材料

21、 设备在工作时，操作人员如需暂时离开设备时，应（        ）。

A 关闭电脑  B 按下暂停键  C 断开空气开关  D 直接离开

22 、当设备长时间不用时应（        ）。

A 清空冷却循环机内的水  B 导轨上油  C 切断电源  D 定期注水并开机

23、 机床设备周围严禁放置（        ），以免对人或机器造成危害。

A 强磁高频设备  B 加工材料  C 灭火器  D 易燃物品

24、 设备在加工过程中需常开（        ），才能保证机床安全稳定的工作。

A 气泵  B风机  C 冷却循环机  D设备上盖

25、当设备出现故障时，用户如需检测必须（        ）。

A 联系厂家征求同意  B 具有检修设备经验

C 关闭设备总电源    D 操作许可证人员，并得到厂家指导

26 、以下哪些情况，禁止启动设备（        ）。

A未开启电脑  B 雷雨天气  C 空气湿度较大  D 电压严重不稳

27、 当发现材料难以切透时，可能是由于以下哪种情况导致的（        ）。

A 平面镜污浊  B 聚焦镜污浊  C光路不正  D 激光发生器损耗

28、对于新型材料的加工，可（        ），然后上机加工。

A 咨询设备厂家获得专业指导   B 网上查找资料后

C 咨询材料厂家确认后  D 直接加工

29 、机器在关闭上盖过程中，可能发生以下哪些情况（        ），须谨防挤压。

A 夹手  B 砸脚  C撞头  D卷发

30 、在设备通电时需要移动X轴横梁，可采用（        ）方法移动。

A 采用控制面板上的方向按键移动  B 采用无线手柄上的方向键移动

C 用手直接推拉  D 采用控制系统中的调试功能移动

31 、在阴天或潮湿环境中，以下哪些做法是正确的（        ）。

A 打开空调进行室内除湿  B控制卡需要预热一段时间

C 风机需要预热一段时间  D 打开气泵干燥聚焦镜片

32、设备光学镜片的污染是由于（        ）造成的。

A 设备环境粉尘过多  B 设备工作时的震动

C 镜片长时间不清理  D 加工过程未开气泵  E加工中排放的烟尘油污

33 、操作人员经过人事调动后，新人操作须做到（        ），以确保未来设备与人员的安全。

A 新操作者需经过厂家工程师专业培训与考核   B持证者需监督替换人员操作一次机器

C须本人持有镭神设备操作许可证

34 、操作者需要打开机床配电箱、激光高压包、激光发生器时，必须要得到厂家的授权，并且设备要处于（        ）状态。

A 待机  B 开机  C 整机断电  D 加工

35 、以下哪种情况将导致加工中材料及工时的浪费（        ）。

A 加工图形太大  B 接触、碰撞加工材料，导致错位  C 开启气泵  D 开启风机

36、 加工中明火产生的原因主要有（        ）。

A 风机、气泵未开启  B 速度太慢，功率过高  C工作台面附着较多碳化物未清理D 废料箱材料未清理

E材料落层切割  F高温加工释放易燃气体的

37、 加工的撞刀头现象主要是（        ）导致的。

A 台面堆积不相干的物品  B 材料加工时的翘起  C 材料的过厚  D制图时未进行断点搭桥

38以下（        ）方法。可有效消除机器产生的静电，降低静电对设备加工的干扰。

A 良好的接地  B 良好的通风  C 良好的光照  D良好的室温

39、 调光过程中，操作人员应注意以下哪些问题（        ）。

A 严禁身体任何部位放置在光路中  B 严禁大功率出光

C 严禁多人同时进行调光  D严禁非专业人员调光

40、旋转加工功能停用后，须（        ）

A 关机  B关闭电脑  C关闭旋转开关  D拔掉旋转辅助器

41 、旋转加工时应注意 （        ）。

A 女生应带帽或收起辫子  B 不可戴手套进行操作

C 必须开气泵进行操作    D 禁止关闭上盖进行操作

42、设备加工中，操作者须（        ）

A严守加工现场   B可以暂时离开  C让其他人帮着看守

43、设备安全与维护操作空间中设备四周预留尺寸不低于（        ）

A前左右2米，后紧贴墙

B前左右1米，后0.8米

C前后左右各2米

44、操作四周应放置哪些工具和物品（        ）

A 设备常用工具  B灭火器  C加工材料  D镇铁

45、当加工材料有微弱明火产生时，应（        ）

A按暂停键，暂停加工  B熄灭明火  C用水浇灭  D拿走加工材料

46、以下哪些工具有助于非金属材料加工质量的提高（        ）

A镇铁  B除油水空压机  C氮气  D氧气

47、烟尘排放管道的日常放置方法应为（        ）

A放在机器旁即可  B设备使用时，管道伸出室外，关闭设备时收回管道

C 将管道接入独立的排烟通道上  D将管道接入整楼共用通风通道 E独立加工间，集中排放

48、提取位图矢量线条时，可运用控制系统（        ）工具

A 路径优化 B曲线平滑 C数据检查 D位图处理

49、加工前须做到以下（        ）准备

A 走边框 B加工定位  C焦距调整  D数据检查 E参数设置

50、设备维护有（        ）等工作

A清洗镜片； B清理台面与废料仓； C导轨X、Y轴日常润滑；D设备日清日洁； E风机废料清理； F低于冰点，激光发生器放水或冷水机注入冷却液； G长久放置每30天开机通电循环一次； H设备闲置时，覆盖扇布；I每3个月更换冷却水；J定期预约厂家工程师保养与维护。